设备参数

序1收费键盘

（1）收费员键盘是一专用键盘，是单独的、可拆卸的组件。键盘上的按键应有 100g 以上的操作力或触觉，其操作寿命应在最大负荷条件下达到一千万次以上，应 具有防尘、防水、防腐功能。键盘逻辑应包括锁定功能，第一个按键应予承认，在该 键放开之前，按其它键无效，且按键的位置布置应便于收费员快速操作并不易发生操 作错误，常用键应加大。键帽上应刻有相应文字或符号。

（2）根据功能分键区

（3）每键之间应有合适间隙以避免误操作

（4）常用键应加大键的尺寸

（5）键的数量最少

（6）车道收费员终端键盘应包括下列键： 专用键盘包括以下键：

——10 个数字键：用阿拉伯数字 0～9 表示。

——车型键：“一类车” 、“二类车” 、“三类车” 、“四类车” 、“五类车” 。

——功能键：“上班” 、“下班” 、“确认” 、“返回”等等。

——特殊处理键：“模拟” 、“ 货车” 、“车队” 、“违章车” 、“动态减征车 “、 “鲜果车” 、“军警车” 、“公务车” 、“客车”等。

上述车型键和功能键还可根据业主要求增加或减少。

（7）主要技术指标

——机械式键盘；

——防水、防尘方式：塑料膜包封；专用密封；

——键盘保护等级：IP54；

——操作温度：-10℃～65℃；

——单键接触寿命：10 万次操作；

——MTBF：10,000 小时；

——MTTR：0.5 小时。

——外壳用不锈钢模块或其他经批准的类似材料。

（8）必须通过福建省高速公路二代收费软件技术测试。

序2票亭椅子

满足福建省高速招标要求，品牌为华盛或震旦。

序4网络字符叠加器

| 树莓派4B及以上 |  |
| --- | --- |
| 处理器 | BCM2837B0 64位的1.4GHz四核ARM Cortex-A53 |
| 内存 | 1GB内存 |
| 网卡 | 10/100自适应网卡 |
|  | 802.11n WiFi无线网卡 |
| 蓝牙 | 低功耗蓝牙4.1 (BLE) |
| 接口 | HDMI接口 |
|  | USB 2.0接口 x 4 |
|  | MicroSD 卡插槽 |
|  | 3.5 mm 音频输出接口 |
| 配件 |  |
| 1 | 树莓派*1 |
| 2 | 外壳*1 |
| 3 | SD卡*1 |
| 4 | 电源*1 |
| 5 | USB转母头串口线*1 |

软件：

由我司提供软件，供应商需按照手册进行安装软件。